FRENCH PPA MODEL

Architecture, Inputs, Outputs & Plan de Développement Fichiers

Version 2.0  —  Marché électricité France  —  Juin 2025

# 1. Vue d'ensemble du modèle

Le French PPA Model évalue et optimise la stratégie d'approvisionnement en électricité renouvelable d'un industriel français HTB (haute tension). Il compare six options contractuelles sur 20 ans en simulant heure par heure la production renouvelable, le prix spot EPEX, le TURPE et le dispatch d'une batterie BESS.

## 1.1 Les six options évaluées

| Option | Type | Technologie | TURPE sur la part ENR | Batterie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref_Reseau | Référence | 100% réseau | TURPE complet | Non |
| Onsite_Solaire | On-site | PV (câble direct) | Exonéré | Optionnelle |
| Offsite_PPA_Solaire | Off-site sleeved | PV (meilleur gisement FR Sud) | TURPE complet | Non* |
| Offsite_PPA_Eolien | Off-site sleeved | Éolien onshore (Hauts-de-France) | TURPE complet | Non* |
| Offsite_PPA_Hybride | Off-site mix | Solaire + Éolien ± batterie | TURPE complet | Optionnelle |
| Onsite_Offsite_Full | Mixte | PV on-site + Éolien off-site + BESS | Mixte | Oui |
| Offsite_PPA_Offshore | Off-site sleeved | Éolien offshore (Dunkerque) | TURPE complet | Non* |

* Pour off-site pur, le déséquilibre entre production et charge est géré par le fournisseur intermédiaire (sleeving fee ~2-5 €/MWh). La batterie cliente optimise l'arbitrage spot local, indépendamment du PPA.

## 1.2 Ce qui colle à la réalité du marché français

- PPA physique sleeved : structure dominante (> 65% du marché FR 2024). Le producteur injecte au réseau ; le fournisseur intermédiaire aligne les flux financiers.

- TURPE péréquation : identique partout en France. La localisation du client n'impacte pas le tarif réseau — seul le niveau de tension (HTB1/2/3) compte.

- Capture rate ≠ prix spot moyen : le producteur est rémunéré sur ses heures de production, pas sur la moyenne. Un parc solaire vend majoritairement aux heures 11h-15h où le spot baisse avec la pénétration ENR (cannibalisation).

- Batterie client (behind-the-meter consumption) pour off-site : la batterie optimise l'arbitrage spot local, sans lien physique avec le parc distant.

- Batterie sur câble direct pour on-site : stockage physique de la production PV avant transit réseau.

- Fin ARENH (2025) : l'alternative nucléaire réglementée disparaît. Les futurs contrats long terme EDF (CPP) seront intégrés comme scénario de référence alternatif.

# 2. Inputs du modèle

## 2.1 Inputs fixes (calibrés une fois)

Prix spot EPEX — profil de référence

- Source : ODRE open data (odre.opendatasoft.com) — prix DA horaires France.

- Fichier cible : database/epex_spot_france.csv (8 760 lignes/an, colonnes datetime + price_eur_mwh).

- Année de référence recommandée : 2020 (année pré-crise, représentative d'un marché 'normal').

- Usage dans le modèle : profil horaire fixe drifté annuellement selon le taux de croissance spot paramétré.

Profils météo par site

| Site / Zone | Technologie | Source | Coordonnées | CF typique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dunkerque offshore | Éolien offshore | Open-Meteo ERA5 | 51.1°N / 2.2°E | ~42% |
| Hauts-de-France onshore | Éolien onshore | Open-Meteo ERA5 | 50.5°N / 2.5°E | ~35% |
| Normandie onshore | Éolien onshore | Open-Meteo ERA5 | 49.8°N / 0.5°E | ~28% |
| Bretagne onshore | Éolien onshore | Open-Meteo ERA5 | 48.1°N / -3.0°E | ~30% |
| Pays de la Loire offshore | Éolien offshore | Open-Meteo ERA5 | 47.2°N / -2.5°E | ~39% |
| Occitanie offshore flottant | Éolien offshore | Open-Meteo ERA5 | 43.1°N / 4.2°E | ~38% |
| Montpellier (Hérault) | Solaire | PVGIS-SARAH2 | 43.6°N / 3.9°E | ~19% |
| Bordeaux (Gironde) | Solaire | PVGIS-SARAH2 | 44.8°N / -0.6°E | ~17% |
| Lyon (Isère) | Solaire | PVGIS-SARAH2 | 45.7°N / 5.1°E | ~16% |
| Lille (Nord) | Solaire | PVGIS-SARAH2 | 50.6°N / 3.1°E | ~12% |
| Client on-site | Solaire | PVGIS-SARAH2 | lat/lon client | variable |

CF = Capacity Factor = énergie produite / (puissance installée × 8 760h). Calculé automatiquement depuis le profil horaire téléchargé.

TURPE HTB — tarifs CRE

- Fichier : TURPE_france.xlsx (déjà présent, conforme TURPE 6 HTB Nov. 2024).

- Onglets : HTB1 (400 kV), HTB2 (225 kV), HTB3 (63 kV) + timezone + season.

- Composantes : part fixe b (€/kW/an) + part énergie c (c€/kWh) différenciée HPSH/HCSH/HPSB/HCSB.

- Exonération on-site : la part du load couverte par le câble direct est exemptée de la composante énergie TURPE (mais pas de la part fixe b).

CAPEX & LCOE par technologie

| Technologie | CAPEX (k€/MW) | OPEX (k€/MW/an) | Durée de vie (ans) | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solaire au sol | 500-600 | 10-14 | 25-30 | IRENA 2023 / CRE |
| Éolien onshore | 1 300-1 500 | 35-45 | 25 | IRENA 2023 / RTE |
| Éolien offshore posé | 2 500-3 000 | 80-100 | 25 | IRENA 2023 |
| Éolien offshore flottant | 3 500-4 500 | 110-130 | 25 | France Énergies Marines |
| BESS LFP (stockage) | 130-170 | 3-5 | 15 | BloombergNEF 2024 |

Ces valeurs sont stockées dans grid_france.csv avec une trajectoire 2023-2050 (baisse tendancielle). Le LCOE est calculé automatiquement par le modèle via la formule LCOE = (CAPEX × CRF + OPEX) / (CF × 8 760).

## 2.2 Inputs scénario (paramétrables par scénario dans scenario_defaults.xlsx)

| Paramètre | Valeurs typiques | Impact |
| --- | --- | --- |
| Client Load (MW) | 100-700 MW | Dimensionne toute l'optimisation |
| Client Latitude / Longitude | Ex: 50.93°N / 2.38°E (Dunkerque) | Profil météo on-site uniquement |
| TURPE Level | HTB1 / HTB2 / HTB3 | Tarif réseau applicable |
| PPA Type | onsite / offsite / mixed / none | Architecture contractuelle + TURPE |
| PPA Technology | solar / wind_onshore / wind_offshore / solar+wind | Profils météo utilisés |
| Solar Profile Source | client_location / best_fr_south / none | Coordonnées du gisement solaire |
| Wind Profile Source | best_fr_onshore / best_fr_offshore / none | Coordonnées du gisement éolien |
| Include Battery Storage | True / False | Active le dispatch LP batterie |
| Max Grid Share (%) | 0-100% | Contrainte de couverture minimum PPA |
| Initial SMP / Prix EPEX (€/MWh) | Ex: 98 €/MWh | Prix spot de référence 2024 |
| SMP Annual Increase (%) | Ex: 2% | Drift annuel du spot |
| Discount Rate / WACC (%) | Ex: 7% | Actualisation des flux sur 20 ans |
| PPA Payment Type | Current / Levelised | Prix courant ou prix lissé constant |

## 2.3 Inputs Streamlit (hypothèses de marché, modifiables à la volée)

Capture rate par technologie

Le capture rate mesure la corrélation entre le profil de production d'un parc et le profil du prix spot. Il évolue dans le temps avec la pénétration ENR (cannibalisation solaire, effet contra-cyclique éolien).

| Technologie | 2024 (ancre auto) | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solaire | calculé EPEX×profil | ~0.82 | ~0.65 | ~0.48 | ~0.40 |
| Éolien onshore | calculé EPEX×profil | ~1.05 | ~1.02 | ~0.98 | ~0.95 |
| Éolien offshore | calculé EPEX×profil | ~1.07 | ~1.03 | ~0.99 | ~0.96 |

Formule appliquée : capture_price_i(année n) = spot_moyen(n) × capture_rate_systeme_i_2024 × correction_temporelle(techno, n)

L'ancre 2024 est calculée automatiquement depuis EPEX réel × profil horaire du site. Les années futures sont saisies par l'utilisateur en niveau (€/MWh) avec affichage automatique du % vs 2024.

| Scénario prédéfini | Description | Source |
| --- | --- | --- |
| RTE Central | Trajectoire ENR conforme PPE, cannibalisation progressive | RTE Futurs Énergétiques 2023 |
| RTE Optimisé | Déploiement ENR accéléré, cannibalisation forte et précoce | RTE Futurs Énergétiques 2023 |
| Bas carbone lent | Moins d'ENR, capture rate stable, spot élevé longtemps | CRE scénario conservateur |
| Personnalisé | Sliders libres par technologie et par année | — |

Autres hypothèses Streamlit

- Prix spot drift (%/an) : taux de croissance annuel du niveau de prix spot de référence.

- Screening score weights : pondération marge économique vs corrélation profil/load dans la présélection des sites.

- Paramètres batterie : CAPEX/MWh, η_charge, η_décharge, SOC min/max, n_cycles_max/jour, taux de dégradation/an.

- Sleeving fee off-site (€/MWh) : coût du fournisseur intermédiaire pour gérer le profil risk.

- Alpha revente surplus : fraction du prix spot récupérée sur les heures de surplus (clause pay-as-produced vs baseload).

# 3. Outputs du modèle

## 3.1 Output principal : comparaison des options

| Métrique | Définition | Unité |
| --- | --- | --- |
| Coût net moyen | Coût actualisé total / volume total sur 20 ans | €/MWh |
| Saving vs référence réseau | (Coût_réseau - Coût_PPA) / Coût_réseau | % |
| Taux de couverture volumique | Volume PPA annuel / Conso totale annuelle | % |
| Taux de couverture horaire | Heures où PPA ≥ charge / 8 760 | % |
| NPV économies 20 ans | Valeur actuelle nette des économies vs référence | M€ |
| LCOE pondéré du mix | Coût de revient moyen de l'électricité renouvelable | €/MWh |
| Capture rate moyen 20 ans | Revenue producteur / (volume × spot moyen) | ratio |
| Prix PPA recommandé | Midpoint(LCOE, capture_price) par site | €/MWh |
| Shape risk | Variance du déséquilibre horaire prod - charge | MWh² |

## 3.2 Outputs graphiques (Streamlit)

- Graphe 1 — Coût net €/MWh par option (bar chart comparatif avec intervalle de confiance selon scénarios).

- Graphe 2 — Profil horaire annuel : production PPA vs charge vs résidu vs SOC batterie (heatmap 8 760h).

- Graphe 3 — Évolution capture rate par technologie 2024-2044 (courbes avec zone scénarios RTE).

- Graphe 4 — Décomposition du coût : TURPE fixe / TURPE énergie / EPEX / PPA / BESS / sleeving (stacked bar).

- Graphe 5 — Tornado chart sensibilité : impact ±1σ de chaque hypothèse sur le coût net.

- Graphe 6 — Screening des sites : scatter plot score_économique vs score_corrélation avec seuil 80%.

- Graphe 7 — Dispatch batterie : SOC(t), charge(t), décharge(t) sur une semaine représentative.

- Graphe 8 — Carte Folium : localisation des sites candidats + gisement retenu + site client.

## 3.3 Export Excel

- Tableau récapitulatif tous scénarios (une ligne par scénario, toutes métriques).

- Cashflow détaillé 20 ans (une colonne par année, ventilé par composante de coût).

- Profil horaire de l'année de référence (production, charge, déficit, surplus, SOC, prix spot).

# 4. Architecture des modules

## 4.1 Pipeline de calcul

| Module | Fichier | Rôle |
| --- | --- | --- |
| M1 — Spot projection | FranceGridUtils.py | Génère le profil spot horaire projeté sur 20 ans |
| M2 — Site metrics | FranceGridUtils.py | Calcule CF, LCOE, capture rate, prix PPA par site |
| M3 — Site screening | FranceGridUtils.py | Filtre les 80% meilleurs sites (marge × corrélation) |
| M4 — Battery dispatch LP | FranceGridUtils.py (nouveau) | Dispatch optimal batterie via LP (cvxpy/HiGHS) |
| M5 — Mix optimizer | ppamodule.py (adapté) | Grid search sur (C_sol, C_eol, E_batt) |
| M6 — 20-year cashflow | ppamodule.py (adapté) | NPV de chaque scénario sur 20 ans |
| M7 — Streamlit UI | app.py (adapté) | Interface sliders + graphes + export |

## 4.2 Logique du prix PPA

Le prix PPA est déterminé du côté producteur, indépendamment du profil de l'acheteur :

- Actif existant : prix_PPA = midpoint(capture_price_i, spot_moyen) — le producteur ne peut pas demander plus que son coût d'opportunité (capture_price) ni moins que le spot moyen sinon il préfère vendre au marché.

- Projet à construire : prix_PPA = midpoint(LCOE_i, capture_price_i) — le LCOE est le plancher (finançabilité) et le capture price le plafond (compétitivité vs spot).

- La marge = capture_price - LCOE mesure l'espace de négociation disponible pour l'acheteur. Marge élevée = possibilité de négocier un prix plus bas.

## 4.3 Batterie — dispatch LP

La batterie est modélisée comme un Programme Linéaire (LP) résolu par le solveur open-source HiGHS via cvxpy. Le look-ahead sur 8 760h garantit le dispatch optimal — contrairement à une règle myope charge/décharge.

Variables de décision (par heure t)

- charge(t) ≥ 0 [MW] — puissance injectée dans la batterie

- decharge(t) ≥ 0 [MW] — puissance extraite

- soc(t) ∈ [SOC_min, SOC_max] [MWh] — état de charge

- grid_buy(t) ≥ 0 [MWh] — achat réseau

- surplus(t) ≥ 0 [MWh] — surplus vendu/perdu

Contraintes

- Bilan énergétique : prod(t) + decharge(t) + grid_buy(t) = load(t) + charge(t) + surplus(t)

- Dynamique SOC : soc(t+1) = soc(t) + charge(t)×η_c - decharge(t)/η_d

- Bornes SOC : [10%, 90%] × E_eff(année) — préserve durée de vie LFP

- E_eff(année) = E_max × (1 - 0.013×année) — dégradation 20% sur 15 ans

- Bornes puissance : charge ≤ P_charge_max, décharge ≤ P_discharge_max

- Cycling journalier : Σ charge(24h) ≤ n_cycles_max × E_eff

- Cycle fermé : soc[0] = soc[8760] — pas de valeur résiduelle arbitraire

Fonction objectif

min Σ_t [ grid_buy(t) × (spot(t) + TURPE(t))  -  surplus(t) × spot(t) × α_revente ]

On-site : prod(t) = production PV réelle. Off-site : prod(t) = 0 (batterie arbitre le spot seul).

# 5. Plan de développement — fichier par fichier

## 5.1 download_france_data.py — REFONTE MAJEURE

PRIORITÉ 1 — À modifier en premier

État actuel : télécharge un seul profil solaire (lat/lon client) et 5 profils éoliens offshore fixes. Pas de EPEX réel, pas de multi-sites structurés.

Ce qui doit changer :

- Télécharger 11 profils de sites candidats (10 zones FR + client on-site) depuis PVGIS et Open-Meteo.

- Stocker multi-colonnes dans solar_patterns.db et wind_patterns.db (une colonne = un site nommé).

- Télécharger ou générer le profil EPEX spot annuel réel depuis ODRE (priorité) ou synthétique calibré.

- Calculer et stocker le capture_rate_systeme_2024 pour chaque site depuis profil × EPEX dans une table capture_rates.

- Ajouter les CAPEX par technologie avec trajectoire temporelle dans grid_france.csv.

- Rendre la fonction scenario-aware : lire scenario_defaults.xlsx et télécharger uniquement les données nécessaires.

## 5.2 FranceGridUtils.py — NOUVELLES FONCTIONS

PRIORITÉ 1 — À développer en parallèle

État actuel : contient process_france_grid_data() (TURPE + EPEX → profil horaire), multiyear_pricing_france(), create_go_grid(), build_france_grid_info(). Fonctions stables et correctes.

Nouvelles fonctions à ajouter :

- compute_site_metrics(site_profiles, epex_real, capex_params) → CF, LCOE, capture_rate_systeme, prix PPA par site.

- screen_sites(metrics_df, load_profile, top_pct=0.80) → filtre les meilleurs sites sur score composite marge×corrélation.

- apply_capture_rate_correction(capture_rate_2024, correction_dict, years) → capture_rate projeté par site et par année.

- battery_dispatch_optimal(prod, load, spot, params, year) → dispatch LP via cvxpy/HiGHS avec toutes les contraintes réalistes.

- compute_ppa_price(lcoe, capture_price, project_type, risk_premium) → prix PPA négociable par site.

## 5.3 ppamodule.py — ADAPTATION CENTRALE

PRIORITÉ 2 — Après les modules de données

État actuel : contient run_model() avec PyPSA, structure multi-années, optimisation capacité. Héritage coréen avec chemins KEPCO/grid.csv.

Modifications requises :

- Chemins fichiers : grid.csv → grid_france.csv, KEPCO.xlsx → TURPE via FranceGridUtils.py, wind_grid.xlsx → wind_grid_france.xlsx.

- Devise : currency_exchange = 1 (EUR direct). Supprimer références KRW partout.

- loads_config : remplacer SK/Samsung par noms de sites industriels français paramétrables.

- Filtre éolien : remplacer filtre régions coréennes par filtre régions françaises configurable.

- optimize_ppa_mix() : nouvelle fonction qui remplace l'optimisation PyPSA pour les scénarios multi-sites. Grid search sur (C_i..., E_batt) avec appel battery_dispatch_optimal() pour chaque point.

- Intégration du screening sites (Étape 1) avant l'optimisation du mix (Étape 2).

- Calcul du prix PPA par site via compute_ppa_price() au lieu d'un prix unique hardcodé.

- Conserver la logique PyPSA existante pour la compatibilité avec les scénarios actuels (ne pas casser ce qui marche).

## 5.4 scenario_defaults.xlsx — DÉJÀ FAIT

COMPLÉTÉ — Version 2.0 livrée

Le nouveau scenario_defaults.xlsx contient les 7 scénarios avec les paramètres PPA_type, Solar/Wind Profile Source, gisement lat/lon, et batterie correctement assignés. Onglet GUIDE inclus.

## 5.5 wind_grid_france.xlsx — EXTENSION

PRIORITÉ 2

État actuel : 6 parcs offshore seulement (Saint-Nazaire, Fécamp, Courseulles, Saint-Brieuc, Dunkerque, Golfe du Lion). Pas d'éolien onshore.

À faire : étendre à 10+ zones incluant éolien onshore (Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire) avec LCOE, CF attendu, coordonnées, type (onshore/offshore).

## 5.6 TURPE_france.xlsx — STABLE

PAS DE MODIFICATION — Conforme TURPE 6 HTB Nov. 2024

Structure correcte avec onglets HTB1/HTB2/HTB3, timezone, season, contract. Valeurs CRE 2024 vérifiées. Aucune modification requise.

## 5.7 grid_france.csv — ENRICHISSEMENT

PRIORITÉ 3

État actuel : colonnes year, solar_capex, wind_capex, co2, ren_share. Trajectoire 2023-2050 synthétique.

À faire : ajouter colonnes wind_onshore_capex, wind_offshore_capex, bess_capex_per_mwh, epex_spot_mean (valeur annuelle de référence calibrée sur données réelles RTE/ODRE).

## 5.8 solar_patterns.db / wind_patterns.db / load_patterns.db — RESTRUCTURATION

PRIORITÉ 1 — En lien avec download_france_data.py

État actuel : solar_patterns a une seule colonne q99 (un seul site). wind_patterns a 5 colonnes (5 zones offshore). load_patterns a une seule colonne value.

| Base | Structure actuelle | Structure cible |
| --- | --- | --- |
| solar_patterns.db | 1 colonne : q99 | 11 colonnes : montpellier, bordeaux, lyon, lille, dunkerque_sol, client_onsite... + capture_rates table |
| wind_patterns.db | 5 colonnes offshore | 10 colonnes : dunkerque_off, saint_nazaire_off, hdf_on, normandie_on, bretagne_on, pays_loire_off, occitanie_off... |
| load_patterns.db | 1 colonne : value (synthétique) | 4 colonnes : siderurgie (H24), chimie (WE shutdown), h2 (modulé prix), papier (pic jour) + colonne load_reel si CSV fourni |

## 5.9 build_land_grid.py — USAGE RESTREINT

PAS DE MODIFICATION — Activer uniquement pour scénarios on-site

Contient les fonctions de téléchargement RPG (parcelles agricoles), DVF (prix terrain), zones protégées, et construction de la grille de terrains disponibles. Ces fonctions sont correctes et complètes.

Clarification d'usage : build_land_grid() est appelé uniquement pour Onsite_Solaire et Onsite_Offsite_Full (scénarios avec Buffer Distance renseigné dans scenario_defaults). Jamais pour les scénarios off-site.

## 5.10 app.py (Streamlit) — REFONTE UI

PRIORITÉ 3 — Après les modules de calcul

Modifications principales :

- Section 'Hypothèses capture rate' : sliders par technologie (valeur absolue €/MWh) + affichage automatique du % vs 2024 calculé.

- Sélecteur scénario prédéfini : RTE Central / RTE Optimisé / Bas carbone lent / Personnalisé.

- Section 'Screening des sites' : scatter plot interactif score_éco vs score_corrélation.

- Section 'Dispatch batterie' : graphe SOC(t) + charge/décharge sur semaine représentative.

- Sélecteur structure contractuelle : Physical Sleeved / vPPA / On-site — modifie le mode de calcul batterie.

- Export Excel : bouton download du tableau récapitulatif + cashflow 20 ans.

# 6. Ordre d'implémentation recommandé

| Étape | Fichiers modifiés | Livrable | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | download_france_data.py | 11 profils sites téléchargés + EPEX réel + capture_rates dans les .db | 🔴 P1 |
| 2 | FranceGridUtils.py | compute_site_metrics() + screen_sites() + apply_capture_rate_correction() | 🔴 P1 |
| 3 | FranceGridUtils.py | battery_dispatch_optimal() via cvxpy LP (HiGHS) | 🔴 P1 |
| 4 | wind_grid_france.xlsx | 10 zones avec éolien onshore ajouté | 🟠 P2 |
| 5 | grid_france.csv | Colonnes CAPEX complètes + epex_spot_mean calibré | 🟠 P2 |
| 6 | ppamodule.py | optimize_ppa_mix() + intégration screening + prix PPA par site | 🟠 P2 |
| 7 | app.py | Sliders capture rate + graphes dispatch + sélecteur contractuel | 🟡 P3 |
| 8 | Tests E2E | Validation sur cas ArcelorMittal Dunkerque vs résultats de marché | 🟡 P3 |

French PPA Model — Document généré automatiquement — Version 2.0 — Juin 2025