TURPE_france.xlsx

Guide complet pour debutants

Tarifs TURPE 6 HTB — Ce que c'est, d'ou viennent les chiffres, comment les lire

Ce document explique le fichier TURPE_france.xlsx utilise dans le modele d'optimisation PPA (Power Purchase Agreement). Il est ecrit pour quelqu'un qui n'a jamais travaille avec les tarifs electriques francais. Aucun pre-requis technique n'est necessaire.

# 1. Contexte — Pourquoi ce fichier existe

## 1.1  Le probleme que le modele PPA cherche a resoudre

Un grand industriel (usine chimique, cimenterie, acierie...) consomme des dizaines voire des centaines de megawatts d'electricite. Il doit choisir comment s'approvisionner :

- Acheter son electricite sur le reseau electrique via un fournisseur classique (EDF, Total Energies, Engie...)

- Signer un contrat direct avec un producteur d'energie renouvelable — c'est un PPA (Power Purchase Agreement)

- Ou combiner intelligemment les deux sources

Le modele calcule le mix optimal pour minimiser le cout total sur 20-30 ans. Pour faire ce calcul, il a besoin de connaitre le cout complet de l'electricite reseau, heure par heure. C'est exactement ce que fournit le fichier TURPE_france.xlsx.

## 1.2  Qu'est-ce que le TURPE ?

TURPE signifie : Tarif d'Utilisation des Reseaux Publics d'Electricite. En langage simple : c'est la facture que vous payez pour avoir le droit d'utiliser les cables et lignes haute tension qui transportent l'electricite jusqu'a votre usine.

Quand vous achetez de l'electricite, votre facture contient toujours deux grandes parties :

- La commodity : le prix de l'electricite elle-meme (varie chaque heure selon le marche europeen EPEX Spot)

- L'acheminement : le TURPE — le cout d'utilisation du reseau, fixe par l'Etat via la CRE, independant du prix du marche

| 💡 | Analogie simple Le TURPE, c'est comme le peage autoroutier. Que l'autoroute soit chargee ou vide, vous payez le peage. De meme, le TURPE ne depend pas du prix spot de l'electricite — il couvre uniquement les couts d'infrastructure du reseau (lignes, transformateurs, maintenance...). |
| --- | --- |

## 1.3  Qui fixe le TURPE et comment ?

Deux acteurs cles :

- La CRE (Commission de Regulation de l'Energie) : autorite independante de l'Etat qui fixe les regles et les montants. Equivalent de l'AMF pour les marches financiers, mais pour l'energie.

- RTE (Reseau de Transport d'Electricite) : filiale d'EDF qui gere physiquement le reseau haute tension francais. C'est RTE qui percoit le TURPE pour financer ses infrastructures.

Le TURPE est revise chaque 1er aout. La version actuelle est le TURPE 6 HTB, en vigueur depuis aout 2021 et revise chaque annee avec un coefficient base sur l'inflation.

# 2. Les domaines de tension : HTB1, HTB2, HTB3

## 2.1  Pourquoi differents niveaux de tension ?

L'electricite voyage sur le reseau a differentes tensions (mesurees en kilovolts, kV). Plus la tension est elevee, moins il y a de pertes sur les longues distances, mais plus les equipements sont couteux. Chaque type de client est raccorde au reseau au niveau de tension qui correspond a sa puissance.

| Domaine | Tension | Qui l'utilise ? | Exemple concret |
| --- | --- | --- | --- |
| HTB1 | 400 kV (THT) | Grands reseaux regionaux | Lignes traversant la France, interconnexions europeennes |
| HTB2 | 225-150 kV (HT) | Tres gros industriels | Aluminium Dunkerque, grandes acieries, usines chimiques > 100 MW |
| HTB3 | 90-63 kV (HT) | Gros industriels + distributeurs | La majorite des grands sites industriels, ENEDIS pour alimenter les villes |
| HTA | 20-33 kV (MT) | PME industrielles | Usine de taille moyenne, centre commercial, hopital |
| BT | < 1 kV (BT) | Particuliers, petits commerces | Votre maison, une boulangerie, un bureau |

| 🏭 | Quel domaine pour un client PPA ? La majorite des clients industriels vises par le modele PPA sont raccordes en HTB3 (63 kV) ou HTB2 (225 kV). En dessous de 50 MW de puissance souscrite, generalement HTB3. Au-dessus de 100-200 MW, souvent HTB2. Le modele vous permet de choisir le domaine correspondant au client. |
| --- | --- |

## 2.2  Pourquoi le domaine change-t-il le tarif ?

Plus vous etes raccorde haut dans le reseau (tension elevee), moins vous utilisez d'ouvrages de distribution. Un client HTB2 n'utilise ni les transformateurs HTA, ni les cables de distribution urbains. Il paie donc moins de TURPE a l'energie qu'un client HTB3. C'est le principe du tarif degressif selon le niveau de tension.

# 3. Structure du tarif : composantes de la facture TURPE

## 3.1  Les differentes composantes

La facture TURPE se decompose en plusieurs elements independants. Pour un industriel en HTB, les plus importants sont :

| Composante | Notation et unite | Ce que ca signifie |
| --- | --- | --- |
| Gestion | CG — €/an | Frais fixes de gestion du contrat de raccordement. Identiques pour tous (~9 900 €/an en 2024). Comme un abonnement telephone : vous payez meme si vous ne consommez rien. |
| Soutirage puissance | CS-b — €/kW/an | Part fixe liee a la puissance maximale que vous avez souscrite (declaree a l'avance). Payee proportionnellement a votre capacite reservee sur le reseau, que vous l'utilisiez ou non. |
| Soutirage energie | CS-c — c€/kWh | Part variable proportionnelle a l'energie reellement consommee. Varie selon l'heure et la saison (classes temporelles). C'est ce chiffre que le modele utilise heure par heure. |
| Comptage | CC — €/an | Location et entretien du compteur (~3 250 €/an si propriete RTE). Fixe, negligeable a l'echelle d'un gros industriel. |

| 🔑 | Ce que le modele utilise vraiment Le modele PPA utilise principalement CS-c (le cout a l'energie, en c€/kWh ou €/MWh). C'est lui qui varie selon les heures et qui determine le cout marginal de l'electricite reseau a chaque instant. Plus ce cout est eleve a une heure donnee, plus le PPA renouvelable est attractif economiquement a ce moment-la. |
| --- | --- |

## 3.2  HTB3 : cas particulier — tarif sans differentiation temporelle

HTB3 est le seul domaine HTB avec un tarif d'energie UNIQUE : une seule valeur, la meme 24h/24, 365 jours par an. Il n'y a pas non plus de composante de puissance souscrite (CS-b).

Valeur novembre 2024 : 0,3465 c€/kWh = 3,465 €/MWh quelle que soit l'heure ou la saison.

## 3.3  HTB2 et HTB1 : tarif binomial avec classes temporelles

Pour HTB2 et HTB1, le tarif est dit 'binomial' : il a une part fixe (puissance, CS-b) et une part variable (energie, CS-c). Et l'energie est differenciee selon 5 plages horaires appelee classes temporelles, ce qui reflete mieux la realite des couts du reseau selon les moments de la journee et de l'annee.

# 4. Les classes temporelles : HPTE, HPSH, HCSH, HPSB, HCSB

## 4.1  Pourquoi differencier les heures ?

Le reseau electrique est comme une autoroute. Aux heures de pointe (un lundi matin d'hiver froid), il est sature : chauffage + industrie + bureaux tournent en meme temps. Aux heures creuses (un dimanche nuit d'ete), il est presque vide. RTE veut inciter les industriels a decaler leur consommation hors des heures de pointe pour eviter de construire des lignes supplementaires qui ne serviraient que quelques heures par an.

Resultat : l'electricite reseau coute beaucoup plus cher en hiver a midi qu'en ete a 3h du matin. Cette difference de prix, c'est la differentiation temporelle du TURPE.

## 4.2  Le tableau des 5 classes — lecture detaillee

| Code | Signification complete | Quand ? | Pourquoi cher ou pas cher ? |
| --- | --- | --- | --- |
| HPTE | Heures de Pointe de Tres longue duree Ete | Eté, journee semaine, quelques semaines seulement | Pointe estivale. Rare mais facturee cher pour decourager la consommation sur ces pics specifiques. |
| HPSH | Heures Pleines Saison Haute | Nov a Mar, 8h-20h, jours ouvres | Hiver en journee = le plus cher. Reseau sous pression maximale : chauffage + industrie + bureaux + transports simultanement. |
| HCSH | Heures Creuses Saison Haute | Nov a Mar, nuits + weekends | Nuits d'hiver. Moins charge que HPSH (bureaux et industries fermes), mais encore saison froide donc chauffage nocturne. |
| HPSB | Heures Pleines Saison Basse | Avr a Oct, 8h-20h, jours ouvres | Ete en journee. Reseau bien moins charge (pas de chauffage). Tarif modere. |
| HCSB | Heures Creuses Saison Basse | Avr a Oct, nuits + weekends | Nuits d'ete = le moins cher. Reseau au minimum de sa charge. Ideal pour decaler la consommation industrielle. |

## 4.3  Comment decoder les abreviations — la cle de lecture

Chaque lettre a un sens precis et logique :

| Lettre(s) | Signifie | Exemple |
| --- | --- | --- |
| H | Heures | Toujours en debut : on parle d'une plage horaire |
| P | Pleines (pointe) | Heures de journee en semaine (8h-20h), quand le reseau est le plus sollicite |
| C | Creuses | Nuits et weekends, quand le reseau est peu charge |
| S | Saison | Indique qu'on fait reference a une saison |
| H (fin) | Haute (hiver) | Saison froide : novembre a mars |
| B | Basse (ete) | Saison chaude : avril a octobre |
| TE | Tres longue Ete | Cas special : pointe estivale de tres longue duree (remplace l'ancien 'HPE') |

Exemples de decodage :

- HPSH = H-P-S-H = Heures Pleines Saison Haute = journee d'hiver (semaine, 8h-20h, nov-mar) → LE PLUS CHER

- HCSH = H-C-S-H = Heures Creuses Saison Haute = nuit d'hiver (nuit/weekend, nov-mar)

- HCSB = H-C-S-B = Heures Creuses Saison Basse = nuit d'ete (nuit/weekend, avr-oct) → LE MOINS CHER

| 📊 | Impact concret sur le prix En HTB2 version MU (industriel standard) en novembre 2024 : HPSH = 8,92 €/MWh contre HCSB = 3,57 €/MWh pour la seule composante TURPE energie. Soit 2,5x plus cher en hiver le matin qu'en ete la nuit. Ajoutez le prix spot EPEX (lui aussi plus eleve en hiver), et la difference totale peut atteindre 80-150 €/MWh entre les extremes. C'est ce gradient qui rend le PPA economiquement interessant. |
| --- | --- |

# 5. Les versions tarifaires : CU, MU, LU

## 5.1  Pourquoi 3 versions ?

Pour HTB2 et HTB1, RTE propose 3 versions tarifaires selon le profil de consommation de l'industriel. L'objectif est de permettre a chaque client de choisir la version qui minimise sa facture totale en fonction de son usage reel du reseau.

| Version | Signification | Profil type | Logique economique |
| --- | --- | --- | --- |
| CU | Courte Utilisation | Moins de ~3 000 h/an a pleine charge | Petite part fixe (b en €/kW/an), grande part variable (c en c€/kWh). Adapte si vous consommez de facon episodique. |
| MU | Moyenne Utilisation | 3 000 a 5 000 h/an — industrie standard | Equilibre entre fixe et variable. Referente recommandee pour la plupart des industriels. Utilisee par defaut dans le modele. |
| LU | Longue Utilisation | Plus de ~5 000 h/an — process continus 24/7 | Grande part fixe, petite part variable. Optimal pour les process tres continus : aluminium, chlore, ciment... Le cout a l'energie est plus bas mais la puissance souscrite est elevee. |

Comment choisir ? Si votre client tourne 3 postes / 5 jours : probablement MU. Si process continu 24h/7j : LU. Si equipement intermittent (four de fusion, pompage...) : CU. En cas de doute, MU est la valeur par defaut du modele.

## 5.2  Exemple concret de calcul de facture annuelle (HTB2-MU)

Imaginons un industriel raccorde en HTB2, version MU, puissance souscrite = 100 MW, consommation annuelle = 400 000 MWh, profil type industrie chimique :

| Composante | Calcul detaille | Montant | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion CG (fixe) | 9 888 €/an (fixe) | 9 900 € | Negligeable |
| Puissance souscrite b-HPSH (fixe) | 100 000 kW x 4,45 €/kW/an | 445 000 € | Coût reseau fixe |
| Energie HPSH (60 % de 400 GWh) | 240 000 MWh x 8,92 €/MWh | 2 141 000 € | Le plus cher |
| Energie HCSH + HPSB (30 %) | 120 000 MWh x ~6,80 €/MWh | 816 000 € | Intermediaire |
| Energie HCSB (10 %) | 40 000 MWh x 3,57 €/MWh | 143 000 € | Le moins cher |
| TOTAL TURPE annuel estime |  | ~3,6 M€/an | ~9 €/MWh moyen |

Valeurs approximatives a titre illustratif. Le TURPE represente typiquement 8-15 % de la facture electrique totale d'un gros industriel. Le reste est la commodity (prix spot + marge fournisseur).

# 6. D'ou viennent les chiffres ?

## 6.1  Transparence totale — aucune valeur inventee

Chaque chiffre du fichier TURPE_france.xlsx a une origine documentee et entierement verifiable. Voici la tracabilite complete.

## 6.2  Source n°1 : les fiches tarifaires officielles RTE (base 2021)

RTE publie des fiches tarifaires PDF officielles pour chaque domaine de tension. Ces documents sont publics, gratuits, telechargeables sans compte sur services-rte.com.

| Fiche | Comment verifier vous-meme |
| --- | --- |
| HTB3 | Aller sur services-rte.com > Bibliotheque documentaire > taper 'Fiches Tarifaires TURPE 6 HTB3' > telecharger le PDF |
| HTB2 | Meme chemin, taper 'Fiches Tarifaires TURPE 6 HTB2' — vous y trouverez les tableaux CU/MU/LU avec les valeurs b et c |
| HTB1 | Meme chemin, taper 'Fiches Tarifaires TURPE 6 HTB1' — structure identique a HTB2 |

## 6.3  Source n°2 : la deliberation CRE pour la mise a jour 2024

Le TURPE est revise chaque 1er aout. En 2024, la deliberation CRE n°2024-121 du 26 juin 2024 a fixe une hausse de +4,99 %, entree en vigueur le 1er novembre 2024 (legerement retardee par decision ministerielle).

Ce coefficient de +4,99 % est la somme de trois elements :

- Inflation 2024 : +2,5 %  (indice des prix a la consommation hors tabac)

- Coefficient d'evolution annuel fixe : +0,49 %  (prevu dans la deliberation initiale TURPE 6)

- Apurement du solde CRCP : +2,00 %  (compensation des ecarts recettes/depenses de RTE en 2023)

URL de verification : cre.fr > Deliberations > chercher '2024-121' et '2024-158'

## 6.4  Methode de calcul appliquee — exemple pas a pas

Tous les tarifs 2024 du fichier sont calcules avec la meme formule :

Valeur novembre 2024 = Valeur RTE 2021 x 1,0499 Exemple : c-HPSH HTB2-MU 2021 = 0,85 c€/kWh → 0,85 x 1,0499 = 0,8924 c€/kWh = 8,924 €/MWh en 2024

Remarque importante : Les valeurs 2021 elles-memes etaient calculees par le fichier XLSB de la CRE que vous avez telecharge. Ce fichier contient des formules qui ne se recalculent que si Excel recalcule les liaisons externes — d'ou les feuilles 'Grille HTB3' vides que vous avez vues. Nous avons donc lu les resultats finaux directement dans les fiches PDF officielles RTE, qui publient les chiffres calcules. Les deux sources sont coherentes.

| ⚠️ | Mise a jour annuelle obligatoire Le TURPE est revise chaque 1er aout. A chaque revision, RTE publie de nouvelles fiches tarifaires sur services-rte.com. Il faut mettre a jour TURPE_france.xlsx avant chaque nouveau projet client. Soit en lisant les nouvelles fiches, soit en appliquant le nouveau coefficient Z annonce par la CRE. |
| --- | --- |

# 7. Guide de lecture onglet par onglet

## Onglet README

La page d'accueil du fichier. Il contient toutes les sources, les URLs de verification, la methode de calcul et les avertissements. Lire en priorite, consulter en cas de doute sur l'origine d'un chiffre.

## Onglet timezone

Ce tableau fait correspondre chaque heure (0h a 23h) a une classe HP ou HC, pour chaque mois de l'annee. Le modele lit ce tableau pour savoir, pour une heure donnee, s'il doit appliquer le tarif 'pleines' ou 'creuses'.

Regle : HP = 8h a 20h en semaine, HC = tout le reste (nuits + weekends). Identique pour tous les mois dans la version actuelle.

## Onglet season

Ce tableau fait correspondre chaque mois a une saison (Hiver ou Ete). Combine avec timezone, le modele reconstruit la classe temporelle complete : HP + Hiver = HPSH, HC + Ete = HCSB, etc.

Note : Le TURPE 6 distingue en realite 3 saisons (Hiver, Demi-saison avr+oct, Ete). Le modele simplifie a 2 saisons pour rester compatible avec l'architecture du code original coreen. Pour une precision maximale, on pourrait ajouter une colonne 'Demi' et adapter TURPEutils.py.

## Onglet contract

Contient les composantes fixes annuelles : la composante de gestion (CG en €/an, identique pour tous les domaines) et la composante de puissance moyenne (CS-b en €/kW/an, valeur MU indicative). Ces valeurs alimentent le calcul du cout fixe annuel du raccordement reseau dans le modele.

## Onglet HTB3

Tarif unique. Une seule valeur a retenir : 3,465 €/MWh (novembre 2024). Le tableau de compatibilite KEPCOutils repete cette valeur pour HP/HC et Hiver/Ete — tous les chiffres sont identiques car HTB3 n'a pas de differentiation temporelle.

## Onglets HTB2 et HTB1

Les onglets les plus riches. Chaque onglet contient deux zones :

- En haut : tableau complet avec les 3 versions (CU, MU, LU) x 5 classes temporelles, en base 2021 et en novembre 2024, pour les deux composantes b (€/kW/an) et c (c€/kWh).

- En bas : format simplifie pour TURPEutils.py (Hiver/Ete x HP/HC), utilisant la version MU comme reference. C'est ce tableau que le modele lit directement. Les valeurs en bleu sont les inputs actifs.

# 8. Comment le modele utilise ces donnees ?

## 8.1  Le role de TURPEutils.py

Le fichier TURPE_france.xlsx est lu par une fonction Python process_turpe_data(). Cette fonction lit les onglets timezone, season, et HTB2 (ou HTB3 ou HTB1 selon le choix client) pour construire, heure par heure sur toute l'annee, le cout complet de l'electricite reseau.

## 8.2  La formule du cout horaire

Cout reseau(heure t) = Prix EPEX Spot(t) + TURPE energie(t) + Taxes Ou TURPE energie(t) = valeur lue dans l'onglet HTB correspondant selon [saison(t), HP_ou_HC(t)]

## 8.3  Role dans la decision PPA

Ce cout reseau horaire est compare au LCOE (Levelized Cost of Energy) du PPA renouvelable. Quand le cout reseau est eleve (HPSH en hiver, vers 80-120 €/MWh tout compris), acheter via PPA est tres avantageux. La nuit en ete (HCSB, autour de 40-60 €/MWh), l'avantage PPA est moindre.

C'est exactement pourquoi la differentiation temporelle du TURPE est si importante : elle fait varier l'attractivite economique du PPA selon les heures, ce qui influence directement le mix optimal calcule par le modele.

# Recapitulatif : les 10 points essentiels

| 1 | Le TURPE est le cout d'utilisation du reseau electrique, fixe par la CRE et percu par RTE. Il ne depend pas du prix du marche. |
| --- | --- |
| 2 | HTB3 (63 kV) = tarif unique 3,465 €/MWh. HTB2 (225 kV) et HTB1 (400 kV) = tarif binomial avec 5 classes temporelles. |
| 3 | Les 5 classes : HPTE, HPSH, HCSH, HPSB, HCSB — de la plus chere (hiver en journee) a la moins chere (ete la nuit). |
| 4 | HPSH = Heures Pleines Saison Haute = hiver en semaine 8h-20h. HCSB = Heures Creuses Saison Basse = ete la nuit/weekend. |
| 5 | 3 versions : CU (courte utilisation < 3000 h), MU (standard industriel 3000-5000 h), LU (process continu > 5000 h). |
| 6 | Les chiffres 2021 viennent des fiches tarifaires PDF officielles RTE, telechargeables sur services-rte.com. |
| 7 | Les chiffres novembre 2024 = valeurs 2021 x 1,0499 (hausse +4,99 % deliberation CRE 2024-121 + 2024-158). |
| 8 | Le fichier s'appelait KEPCO car le modele vient de Coree (KEPCO = operateur reseau coreen). Meme structure, chiffres francais. |
| 9 | Le modele lit timezone + season pour savoir quelle classe temporelle appliquer a chaque heure, puis lit la valeur c (€/MWh) dans l'onglet HTB choisi. |
| 10 | Le TURPE est mis a jour chaque 1er aout. Verifier les nouvelles fiches RTE et mettre a jour le fichier chaque annee avant un nouveau projet. |

## Sources officielles a bookmarker

- Fiches tarifaires RTE 2021 (base des chiffres) : services-rte.com > Bibliotheque documentaire > 'Fiches Tarifaires TURPE 6'

- Deliberation CRE mise a jour 2024 : cre.fr > Deliberations > n°2024-121 (26 juin 2024) + n°2024-158 (10 sept 2024)

- Calculatrice TURPE interactive : cre.fr > Electricite > Reseaux > Tarifs d'acces > Outils de calcul

- Plaquette pedagogique RTE : services-rte.com > 'Comprendre le TURPE 6 HTB'