scenario_defaults.xlsx

Documentation des scenarios et parametres — Industriels francais

Ce fichier definit les 6 scenarios de simulation PPA et tous leurs parametres. Chaque colonne = un scenario. Chaque ligne = un parametre. Les deux industriels modelises sont ArcelorMittal Dunkerque (acierie, 685 MW) et H2 Normandie (electrolyseur, 200 MW).

# 1. Les deux industriels modelises

## 1.1  ArcelorMittal Dunkerque — Acierie electrique

| Caracteristique | Valeur et justification |
| --- | --- |
| Consommation annuelle | ~6 TWh/an. Source : rapport annuel ArcelorMittal France 2023 (donnee publique). Site de Dunkerque = 1er consommateur industriel du Nord de la France. |
| Puissance moyenne | 6 000 000 MWh / 8 760 h = 685 MW de charge moyenne. Puissance souscrite reelle : ~800-900 MW (puissance crete fours a arc). |
| Raccordement | HTB2 (225 kV) — puissance > 100 MW. Tarif TURPE version LU (Longue Utilisation) car process continu 24h/7j. |
| Profil de consommation | Semi-continu — fours a arc electriques avec cycles de charge. Forte variabilite intra-journaliere mais base tres elevee (~0.9 de load factor). Weekend legerement reduit. |
| Motivation PPA | Objectif ArcelorMittal "Climate Action Report 2023" : 30% reduction CO2 d'ici 2030. PPA ENR = moyen direct pour decarboner le Scope 2. Aussi : couverture prix spot a long terme. |

## 1.2  H2 Normandie — Electrolyseur industriel

| Caracteristique | Valeur et justification |
| --- | --- |
| Projet de reference | Inspire du projet H2V Port-Jerome-sur-Seine (200 MW electrolyseur, CRE AO H2 2023). Localisation : Seine-Maritime, acces port industriel, bonne ressource eolienne offshore. |
| Puissance electrolyseur | 200 MW (PEM - Proton Exchange Membrane). Production H2 : ~30 000 t H2/an a 4 000-5 000 h/an. Source : dimensionnement type CRE AO H2 renouvelable 2023. |
| Raccordement | HTB3 (90 kV) — puissance < 500 MW, raccordement direct poste source. Pas de batterie externe (stockage via reservoir H2 integre). |
| Profil de consommation | Tres flexible — l'electrolyseur peut moduler sa puissance de 20% a 100% en quelques secondes. Le profil optimal suit la production ENR disponible, ce qui maximise la valeur du PPA. |
| Motivation PPA | Exigence reglementaire : pour etre certifie "H2 renouvelable" selon la directive RED III EU, l'electricite doit etre d'origine renouvelable (GO ou PPA direct). Sans PPA, le H2 serait classe "H2 bas-carbone" (moins valorise commercialement). |

# 2. Les 6 scenarios — Description

| Scenario | Client | Description et difference cle |
| --- | --- | --- |
| PPA100_ArcelorMittal_MU | ArMit | PPA couvrant 100% des besoins, version tarifaire TURPE MU. Scenario de reference pour ArcelorMittal. Prix indexe +2%/an. |
| PPA100_ArcelorMittal_LU | ArMit | Identique mais avec tarif TURPE LU (Longue Utilisation). Plus rentable si ArcelorMittal utilise plus de 5000 h/an. Permet de mesurer la sensibilite au choix de la version TURPE. |
| PPA100_H2_Normandie | H2 | PPA 100% pour l'electrolyseur. Priorite eolien offshore (coherent avec la localisation Normandie). Pas de batterie (electrolyseur = stockage naturel). |
| PPA50_ArcelorMittal_MU | ArMit | Scenario mixte : 50% max de reseau, 50% minimum PPA. Explore l'optimum quand le PPA est trop cher pour couvrir 100% de facon rentable. |
| PPA_Market_ArcelorMittal | ArMit | Scenario sans plafond prix spot (SMP Limit = False). Mesure l'impact de la volatilite totale du marche. Servira de benchmark "pire cas" pour justifier la valeur de couverture du PPA. |
| PPA100_Levelised_H2 | H2 | PPA a prix lisse (levelised) sur 20 ans pour H2 Normandie. Prix constant negocié d'avance — modele de financement bancaire. Rate increase = 0%. |

# 3. Documentation detaillee des parametres

## 3.1  Parametres clients

Ces parametres definissent qui est le consommateur et quelle est sa charge. C'est le point de depart du dimensionnement PPA — on cherche a couvrir cette charge.

| Parametre client | ArMit MU | ArMit LU | H2 Norm | PPA50 | Market | Lvl H2 | Source / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load ArcelorMittal (MW) | 685 | 685 | 0 | 685 | 685 | 0 | Charge movenne ArcelorMittal. 0 pour les scenarios H2. |
| Load H2 Normandie (MW) | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | Puissance electrolyseur. 0 pour les scenarios ArcelorMittal. |

## 3.2  Parametres de scenario

Ces parametres controlent la structure du scenario : periode d'analyse, mode de paiement PPA, contrainte sur la part du reseau.

| Parametre scenario | ArMit MU | ArMit LU | H2 Norm | PPA50 | Market | Lvl H2 | Source / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initial Year | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Annee de depart du contrat PPA. Impacte les CAPEX lus dans grid_france.csv. |
| Analysis Target Year | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | Fin du contrat. 20 ans = standard bancable France (financement projet). |
| Model Year | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | Annee de reference pour CAPEX ENR dans grid_france. Choisir l'annee de mise en service previsionnelle. |
| PPA Payment Type | Current | Current | Current | Current | Current | Levelised | Current = prix indexe ¦ Levelised = prix fixe sur duree. Levelised = moindre risque pour financement. |
| Max Grid Share (%) | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Part max autorisee du reseau dans le mix. 0 = PPA pur. 50 = scenario hybride PPA+reseau. |
| Rate Increase (%/an) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Indexation annuelle prix PPA. 2% = indexation INSEE habituelle. 0% pour prix levelise. |

## 3.3  Parametres marche (prix spot et carbone)

Ces parametres definissent le benchmark economique du reseau electrique contre lequel le PPA est compare. Un SMP eleve rend le PPA plus attractif.

| Parametre marche | ArMit MU | ArMit LU | H2 Norm | PPA50 | Market | Lvl H2 | Source / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initial SMP (EUR/MWh) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Prix EPEX DA France moyenne 2023 : 98.4 EUR/MWh. Source : epexspot.com |
| SMP Annual Increase | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +2%/an = hausse prevue selon scenario central RTE Futurs Energetiques 2050. |
| SMP Limit | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non = prix spot libre (scenario Market), pas de plafonnement |
| Carbon Price (EUR/tCO2) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Prix ETS EU 2024 : 65 EUR/tCO2. Source : sendeco2.com |
| Carbon Price Inc. (%/an) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Trajectoire ETS EU vers 150 EUR en 2030. Source : BloombergNEF Carbon 2024. |

### Ou trouver les vraies valeurs

- Prix EPEX Day-Ahead France : epexspot.com > Market Data > Day-Ahead > France (historique telechargeable en CSV)

- Prix ETS EU carbone : sendeco2.com ou theice.com > EUA futures

- Prix forward electricite : rte-france.com > Courbes de prix a terme (indicatif)

## 3.4  Garanties d'Origine (GO) — remplace REC coreen

En France, les Garanties d'Origine (GO) sont l'equivalent des Renewable Energy Certificates (REC) coreens. Une GO = preuve qu'1 MWh a ete produit par une source renouvelable. Elles sont emises par le gestionnaire de reseau (RTE) et negociees sur le marche europeen AIB.

| Parametre GO | ArMit MU | ArMit LU | H2 Norm | PPA50 | Market | Lvl H2 | Source / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initial GO Price (EUR/MWh) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | GO France 2023 : 3-5 EUR/MWh (marche spot). Source : RECS International / AIB |
| GO Reduction over time | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Surplus d'offre anticipé avec la croissance ENR en Europe |
| GO Price Increase (%/an) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | Baisse -3%/an tendancielle. Historique AIB 2019-2023 : -4%/an en moyenne |
| GO Include in PPA | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non = scenario ou la GO est vendue séparément (optimisation revenus producteur) |

### Ou trouver les vraies valeurs GO

- AIB (Association of Issuing Bodies) : aib-net.org > Market data > GO statistics

- RECS International : recs.org > Market info > Price developments

- RTE garanties d'origine : rte-france.com > Acteurs & projets > Garanties d'origine

## 3.5  Stockage batterie

Le stockage batterie (BESS - Battery Energy Storage System) permet de lisser la production ENR variable et d'optimiser les injections sur le reseau. Non utilise pour H2 Normandie car l'electrolyseur lui-meme joue le role de stockage (hydrogene = vecteur de stockage).

| Parametre batterie | ArMit MU | ArMit LU | H2 Norm | PPA50 | Market | Lvl H2 | Source / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Battery CAPEX/MW (EUR) | 600k | 600k | N/A | 600k | 600k | N/A | BESS France 2024 : 550-650 k EUR/MW. Source : IRENA Battery Storage Cost 2023 |
| Battery CAPEX/MWh (EUR) | 150k | 150k | N/A | 150k | 150k | N/A | Li-ion 4h France : 130-170 k EUR/MWh. Source : IRENA / BloombergNEF BESS 2023 |
| Storage Efficiency (%) | 92 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | Li-ion : 92% charge et decharge. Rendement aller-retour = 0.92 x 0.92 = 84.6% |
| Max Hours (h) | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | Standard France : 4h. CRE AO stockage 2023 retient 4h comme dimensionnement type. |
| Battery Lifespan (years) | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | Duree reelle Li-ion industriel : 15 ans (vs 20 annonces). Degradation ~2.5%/an. |

### Ou trouver les vraies valeurs BESS

- IRENA Battery Storage Cost 2023 : irena.org/publications/2023/Aug/Battery-Storage-Costs

- BloombergNEF Long-Term Electric Storage Outlook : bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-nef

- CRE Appels d'offres stockage : cre.fr > Electricite > ENR > Stockage (resultats des AO avec prix adjuges)

## 3.6  Parametres financiers

Ces parametres controlent la rentabilite du modele : taux d'actualisation (WACC) et taux de rendement interne (IRR) cible du developpeur ENR.

| Parametre financier | ArMit MU | ArMit LU | H2 Norm | PPA50 | Market | Lvl H2 | Source / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Discount Rate / WACC (%) | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | WACC industrie France : 7-7.5%. Source : Damodaran Jan 2024 (Utilities/Steel France) |
| IRR cible developpeur (%) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | IRR cible ENR France : 8-10%. H2 = prime risque +1pt. Ref : tendances AO CRE 2023 |
| Currency (1.0 = EUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modele en EUR. Remplace la conversion KRW/USD du modele coreen original. |

### Ou trouver les vraies valeurs financieres

- WACC Damodaran : pages.stern.nyu.edu/~adamodar > "Cost of Capital by Sector" > Europe > janvier de chaque annee

- IRR AO ENR France : les offres CRE publient le LCOE adjuge, qui permet de retrourner l'IRR implicite

- Taux OAT France (taux sans risque) : aft.gouv.fr > Marche obligataire > Taux de reference

## 3.7  Parametres techniques

Ces parametres controlent le perimetre de recherche des sites ENR et les hypotheses techniques de dimensionnement.

| Parametre technique | ArMit MU | ArMit LU | H2 Norm | PPA50 | Market | Lvl H2 | Source / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buffer distance (m) | 30k | 30k | 25k | 30k | 30k | 25k | Zone de recherche parc autour du site client. 30 km = rayon typique HTB France. |
| Bin Size (MW) | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | Granularite des projets. 5 MW solaire / 10 MW eolien offshore. |
| Minimum Capacity (MW) | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 MW = seuil eligible AO CRE solaire. 20 MW = seuil eolien offshore. |
| Connection Fees (EUR) | 500k | 500k | 1M | 500k | 500k | 1M | Frais raccordement reseau (indicatif ENEDIS/RTE 2024). Variable selon site. |
| Power Density (W/m2) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Solaire au sol France : 70-90 W/m2 (vs 120 en Coree). Source : ADEME. |
| Max Distance (m) | 50k | 80k | 50k | 50k | 50k | 80k | Distance max parc offshore. 50-80 km = parcs francais existants (Saint-Nazaire 50 km, Fecamp 70 km). |
| Wind Turbine MW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Siemens SG 14-222 DD (14 MW, 222m rotor). Turbine standard AO CRE 2022-2024. |

# 4. Sources officielles de reference

Recapitulatif de toutes les sources pour mise a jour des parametres.

| Source | Parametres concernes + URL |
| --- | --- |
| EPEX Spot | Prix spot EPEX DA France (Initial SMP) : epexspot.com > Market Data > Day-Ahead > France |
| CRE | AO solaire/eolien/stockage/H2 (CAPEX implicites, IRR) : cre.fr > Electricite > ENR > Appels d'offres |
| RTE Futurs Energetiques 2050 | CO2, ren_share, prix spot long-terme : rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050 |
| ODRE eCO2mix | CO2 et ren_share historiques : odre.opendatasoft.com > eco2mix-national-cons-def |
| IRENA | CAPEX renouvelables et batteries : irena.org/publications/2024/Sep/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2023 |
| WindEurope | CAPEX offshore, statistiques marche : windeurope.org > Intelligence Platform > Statistics |
| Damodaran | WACC et IRR par secteur : pages.stern.nyu.edu/~adamodar > Cost of Capital by Sector > Europe |
| AIB / RECS | Prix Garanties d'Origine : aib-net.org > Market data + recs.org > Price developments |
| BloombergNEF Carbon | Prix carbone ETS EU : sendeco2.com (gratuit) ¦ ICE EUA futures : theice.com |
| ArcelorMittal France | Consommation electrique site Dunkerque : arcelormittal.com/france > Rapports annuels |